# Requirements & System Architecture Specification: Aquaculture pond monitoring controller - ESP32-S3 Controller

# 1. Primary Goals

- Deterministic High Reliability: Vận hành liên tục 24/7 trong môi trường công nghiệp, tự khôi phục sau sự cố mạng/cảm biến/sụt áp mà không treo vi điều khiển.

- Seamless Integration: Cung cấp giao thức truyền nhận JSON chuẩn hóa qua MQTT (Telemetry/Command/Ack) giúp các hệ thống dễ dàng phân tích và hạ lệnh điều khiển.

- Network Redundancy & Zero-Downtime Switching: Đảm bảo đường truyền luôn thông suốt với cơ chế Failover/Failback tự động giữa Ethernet SPI (W5500) và Wi-Fi Station.

- BLE Provisioning & Mobile App Lifecycle Control: Cho phép BLE Provisioning cấu hình Wi-Fi và MQTT. Sau khi kết nối, mọi cấu hình, thay đổi, thêm/xóa/sửa tên cảm biến, điều khiển tải, hiển thị dữ liệu và xem lỗi hệ thống đều có thể thực hiện trực tiếp qua App di động (hoặc qua BLE / MQTT).

- System Context & Interface MappingAI Self-Coding Optimization: Tất cả Data Structures, State Machines, Input/Output Control, Module Responsibilities, Message Schemas, Task Entry Logics và Design Rules được định nghĩa ở mức cực kỳ chi tiết (C Structs / FreeRTOS Queues / Standardized Interfaces) để các công cụ AI Codegen (GitHub Copilot, Claude, GPT-4) có thể tự động sinh code ESP-IDF v5.x hoàn chỉnh không bị lỗi kiến trúc.

- Native USB Firmware Update & DFU: Hỗ trợ nạp code trực tiếp thông qua cổng Native USB (USB-Serial/JTAG Controller tích hợp trên ESP32-S3) tiện lợi cho việc bảo trì thực tế.

- Secure Boot V2 & Flash Encryption (Chip Locking): Kích hoạt cơ chế khóa chip bảo mật cao cấp của ESP32-S3. Chỉ cho phép nạp và chạy các image firmware có metadata và digital signature hợp lệ được ký mã hóa riêng cho board; vô hiệu hóa hoàn toàn việc đọc trộm firmware từ flash hoặc nạp các mã độc chưa được verify.

# 2. System Context & Interface Mapping

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|                                 MOBILE APP                                        |

|       (BLE Protocomm Custom Endpoints  /  MQTT Telemetry & Command Topics)        |

+----------------------------------------+------------------------------------------+

|

v

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|                              ESP32-S3-WROOM-1U MCU                                |

|                                                                                   |

|  [ CORE 0: Network & Connectivity ]     |  [ CORE 1: Sensing, Control & System ]  |

|   - app_network (ETH W5500 / Wi-Fi)     |   - app_modbus (RS485 Polling Engine)   |

|   - app_mqtt (Client / Sub / Pub)       |   - app_control (Relay / Safety Interlock)|

|   - app_ble_prov (Config / Full Control)|   - app_sysmon (WDT / Memory / Error Blink)|

|   - Native USB (DFU & Serial/JTAG)      |   - app_nvm (NVS Read/Write/Reset)       |

+-------------------+---------------------+--------------------+--------------------+

|                                          |

v                                          v

+---------------------------------------+  +----------------------------------------+

|           HARDWARE NETWORKS           |  |           HARDWARE PERIPHERALS         |

|  - W5500 Ethernet SPI (SCK, MOSI,     |  |  - RS485 Transceiver (DE/RE, TX, RX)   |

|    MISO, CS, INT, RST)                |  |    + SHT40 (Temp/Humidity)             |

|  - Wi-Fi 802.11 b/g/n (U.FL Antenna)  |  |    + Dissolved Oxygen (DO - Reg 0x0002)|

|  - Native USB (GPIO 19/20 - D-/D+)    |  |    + pH Sensor (Reg 0x0000)            |

|                                       |  |  - Relay Outputs (GPIO Control)        |

|                                       |  |  - Status LEDs (WiFi, ETH, Load, Err)  |

|                                       |  |  - Soft-RESET Push Button (GPIO Input) |

+---------------------------------------+  +----------------------------------------+



# 3. Detailed Module Specification (File-by-File Functions)

Hệ thống được chia thành 7 components độc lập trong kiến trúc ESP-IDF, mỗi component chịu trách nhiệm rõ ràng về Input, Output và API công khai:

## 3.1 main (Application Entry Point)

- Mục đích: Điểm khởi chạy chính của chương trình, tạo các tài nguyên dùng chung (FreeRTOS Mutexes, Event Groups, Queues) và ghim Task vào từng Core.

- Files:

  - main/main.c: Khởi tạo NVS, gọi hàm init của từng module, tạo các FreeRTOS Tasks pinned to cores.

  - main/main_data_types.h: Chứa toàn bộ Data Structures, Enums, Bitmask Lỗi và Queue Handles dùng chung toàn hệ thống.

## 3.2 app_network (Network & Failover Management)

- Mục đích: Quản lý song song Ethernet SPI (W5500) và Wi-Fi Station, thực hiện tự động chuyển đổi đường truyền khi gặp sự cố.

- Failover Logic: Chu kỳ Ping 2 giây. Nếu cáp ETH mất tín hiệu (< 1s), tự đổi default netif sang Wi-Fi nhưng hệ thống vẫn ở trạng thái OPERATIONAL. Chỉ khi mất cả ETH và Wi-Fi (hoặc mất Ping gateway cả hai đường) mới kích hoạt Event SYS_ERR_NET_LOST và chuyển sang STATE_OFFLINE.

- Files:

  - components/app_network/include/app_network.h: Khai báo API kết nối, chuyển đổi interface và getter trạng thái mạng.

  - components/app_network/app_network.c: Implement driver W5500, Wi-Fi STA, Event Loop Handler và Ping Task check Internet.

- Chức năng chính:

  - 1. Khởi tạo SPI Master Driver kết nối chip W5500.

  - 2. Khởi tạo Wi-Fi Station stack với credentials từ NVM.

  - 3. Kích hoạt Failover Logic: Ưu tiên Ethernet, khi Ethernet Down tự chuyển Route Default sang Wi-Fi, khi Ethernet UP tự quay về Ethernet.

## 3.3 app_mqtt (MQTT Communication & Command Gateway)

- Mục đích: Quản lý MQTT Client, gửi Telemetry, gửi phản hồi (ACK), nhận lệnh điều khiển Tải và nhận cấu hình thay đổi từ app. QoS 1 cho Command/ACK, QoS 0 cho Telemetry.

- Files:

  - components/app_mqtt/include/app_mqtt.h: Khai báo API khởi chạy MQTT Client, publish telemetry/status.

  - components/app_mqtt/app_mqtt.c: Implement esp-mqtt, parse JSON command qua cJSON, xử lý reconnect backoff.

- Chức năng chính:

  - 1. Duy trì kết nối MQTT Client an toàn (TCP/TLS). Duy trì mqtt_client_task. Nếu mất Broker, kích hoạt Event SYS_ERR_MQTT_BROKER.

  - 2. Subscribe các topic: v1/{user_id}/devices/{device_id}/commands, v1/{user_id}/devices/{device_id}/config/set.

  - 3. Publish dữ liệu cảm biến định kỳ lên v1/{user_id}/devices/{device_id}/telemetry.

  - 4. Parse lệnh nhận được và đẩy thông điệp vào load_cmd_queue hoặc config_cmd_queue.

## 3.4 app_modbus (RS485 Modbus RTU Polling Engine)

- Mục đích: Đọc dữ liệu từ các cảm biến công nghiệp qua giao thức Modbus RTU RS485 và cho phép tùy biến thông số cảm biến.

- Files:

  - components/app_modbus/include/app_modbus.h: Định nghĩa hàm Polling Modbus, API đổi ID/Slave Config.

  - components/app_modbus/app_modbus.c: Driver UART RS485, tính toán CRC16, đọc/ghi Holding Registers.

- Chức năng chính:

  - 1. Điều khiển chân DE/RE của RS485 Transceiver khi đọc/ghi UART.

  - 2. Lần lượt đọc 3 cảm biến: SHT40 (Temp/Humid), Oxy hòa tan (DO), pH.

  - 3. Cho phép thay đổi Slave ID, Name, Baudrate hoặc Bật/Tắt (Enable/Disable) từng cảm biến thông qua App/MQTT.

  - 4. Xử lý Retry tối đa 3 lần nếu bít CRC lỗi hoặc Timeout.

## 3.5 app_control (Actuator & Relay Management)

- Mục đích: Điều khiển bật/tắt 4 đầu ra GPIO Tải (Relays/SSRs) và quản lý cơ chế bảo vệ an toàn (Safety Interlock).

- Files:

  - components/app_control/include/app_control.h: API điều khiển Relay, cài đặt Timer tự ngắt.

  - components/app_control/app_control.c: Driver GPIO Output, FreeRTOS Software Timers cho từng Tải.

- Chức năng chính:

  - 1. Nhận lệnh từ load_cmd_queue để đóng/ngắt GPIO Tải.

  - 2. Quản lý timer đếm lùi tự động tắt Tải (Pulse Control / Duration).

  - Kích hoạt Safety Interlock: Tự động ngắt toàn bộ Tải về trạng thái an toàn nếu mất kết nối MQTT, SYS_ERR_MQTT_BROKER hoặc SYS_ERR_NET_LOST quá thời gian quy định (ví dụ 300s). Khi phục hồi mạng, Tải không tự bật lại mà đợi lệnh mới từ MQTT.

## 3.6 app_ble_prov (BLE Provisioning & App Config Management)

- Mục đích: Kích hoạt BLE Protocomm Service cho phép App di động quét Wi-Fi, cài đặt Wi-Fi và thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị trực tiếp qua BLE. Chỉ chạy ở STATE_BLE_PROV. Sử dụng NimBLE, Security sec1. Đóng kết nối và dừng dịch vụ BLE hoàn toàn sau khi nhận đủ thông tin Wi-Fi và MQTT để chuyển qua STATE_NET_CONNECTING.

- Files:

  - components/app_ble_prov/include/app_ble_prov.h: Khai báo API kích hoạt/dừng BLE Service.

  - components/app_ble_prov/app_ble_prov.c: Handlers cho Custom Endpoints của Protocomm (prov-config, sensor-config, load-ctrl, sys-status).

- Chức năng chính:

  - 1. Cung cấp Endpoint prov-config: Nhận Wi-Fi Credentials.

## 3.7 app_nvm (Non-Volatile Storage Management)

Mục đích: Lưu trữ và đọc an toàn các thông số cấu hình hệ thống vào Flash (NVS) và xử lý Nút bấm Factory Reset. NVS dùng namespace 'app_cfg', versioning CRC32 để hỗ trợ migration.

- Files:

  - components/app_nvm/include/app_nvm.h: API đọc/ghi Struct Cấu hình (app_config_t), Reset Flash.

  - components/app_nvm/app_nvm.c: Thư viện nvs_flash, xử lý Debounce và nhấn giữ 10s Soft-RESET Button.

- Chức năng chính:

  - 1. Đọc/Ghi toàn bộ cấu hình mạng, MQTT, cấu hình cảm biến và tên Tải vào NVS Flash.

  - 2. Giám sát chân GPIO Nút Reset: Giữ > 10 giây -> Xóa toàn bộ NVM -> Reboot thiết bị về chế độ BLE Provisioning.

  - Nút RESET:
- 0 - 10s: Không tác dụng (Debounce/Bỏ qua).
- >= 10s: Xóa NVS, nháy LED dồn dập, Reboot thiết bị về STATE_BLE_PROV.

## 3.8 app_sysmon (System Diagnostics, Watchdog & LED Engine)

Mục đích: Giám sát sức khỏe vi điều khiển, quản lý Task Watchdog (TWDT) và điều khiển LED hiển thị trạng thái / báo lỗi. TWDT: Kích hoạt 10s. Đăng ký các task: sensor_modbus_task, net_mgmt_task, mqtt_client_task, và load_control_task. LED_ERROR Ưu tiên hiển thị: Lỗi NVS/Fatal (Sáng liên tục) > Lỗi Modbus (Nháy 4Hz) > Lỗi Net/MQTT (Nháy 1Hz). Tích hợp ESP-IDF Brownout Detector (tự reboot khi sụt áp).

- Files:

  - components/app_sysmon/include/app_sysmon.h: API cập nhật Error Mask, đăng ký WDT, điều khiển LED.

  - components/app_sysmon/app_sysmon.c: Implement FreeRTOS Software Timer nhấp nháy LED, Task Watchdog Timer, kiểm tra Free Heap.

- Chức năng chính:

  - 1. Đăng ký các task hệ thống vào Task Watchdog Timer (TWDT).

  - 2. Hiển thị trạng thái LED:

    - LED_WIFI: Tắt (Chưa kết nối/Đang dùng ETH), Nhấp nháy (Đang nối), Sáng (Đã nối & active).

    - LED_ETH: Tắt (Mất cáp/Đang dùng Wi-Fi), Nhấp nháy (Đang nối), Sáng (Đã nối & active).

    - LED_LOAD: Sáng khi có ít nhất tải tương ứng đang Bật.

    - LED_ERROR: Tắt (Bình thường), Nháy 1Hz (Mất Mạng/MQTT), Nháy 4Hz (Lỗi Cảm biến Modbus), Sáng liên tục (Lỗi Fatal/NVM).

# 4. Complete C Data Structures & Bitmasks

File main/main_data_types.h định nghĩa toàn bộ kiểu dữ liệu chuẩn cho AI Auto-Coding:

#ifndef MAIN_DATA_TYPES_H

#define MAIN_DATA_TYPES_H

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

// 1. Trạng thái giao diện Mạng

typedef enum {

NET_IF_NONE = 0,

NET_IF_ETH,

NET_IF_WIFI

} net_interface_t;

// 2. Bitmask Mã Lỗi Hệ Thống

typedef enum {

SYS_ERR_NONE             = 0,

SYS_ERR_MODBUS_TIMEOUT   = (1 << 0), // Lỗi giao tiếp Modbus RS485

SYS_ERR_NET_LOST         = (1 << 1), // Mất kết nối Mạng (cả ETH & WiFi)

SYS_ERR_MQTT_BROKER      = (1 << 2), // Mất kết nối MQTT Broker

SYS_ERR_NVM_FAIL         = (1 << 3), // Lỗi đọc/ghi Flash NVM

SYS_ERR_SENSOR_OUT_RANGE = (1 << 4)  // Dữ liệu cảm biến ngoài ngưỡng an toàn

} sys_error_code_t;

// 3. Cấu hình Chi tiết cho từng Cảm biến Modbus

typedef struct {

uint8_t slave_id;         // Địa chỉ Modbus Slave ID (1-247)

char name[32];            // Tên gợi nhớ Cảm biến (cho phép sửa qua App)

bool enabled;             // Trạng thái Bật/Tắt đọc cảm biến này

float calib_offset;       // Giá trị bù hiệu chuẩn (Calibration Offset)

} modbus_sensor_cfg_t;

// 4. Cấu hình Tổng thể Lưu trữ trong NVM (NVS Flash)

typedef struct {

// WiFi & Network Config

char wifi_ssid[32];

char wifi_password[64];

char user_id[32];

// Modbus Sensors Config

modbus_sensor_cfg_t sht40_cfg;

modbus_sensor_cfg_t do_cfg;

modbus_sensor_cfg_t ph_cfg;

// Actuators / Loads Config

char load_1_name[32];     // Tên gọi gợi nhớ của Tải (cho phép sửa qua App)

uint32_t safety_timeout_s;// Thời gian ngắt tải an toàn khi mất mạng (giây)

} app_config_t;

// 5. Structure Dữ liệu Cảm biến Thu thập Thời gian thực

typedef struct {

float temperature;

float humidity;

bool sht40_valid;

float do_mg_l;

bool do_valid;

float ph_val;

bool ph_valid;

int64_t timestamp;

} sensor_data_t;

// 6. Structure Lệnh Điều khiển Tải (từ MQTT / App)

typedef struct {

char cmd_id[36];          // UUID Lệnh

uint8_t load_id;          // ID Tải (1, 2, ...)

bool target_state;        // true = BẬT, false = TẮT

uint32_t duration_sec;    // Thời gian đếm lùi tự động tắt (0 = vĩnh viễn)

} load_command_t;

// 7. Structure Cập nhật Cấu hình (từ App BLE / MQTT)

typedef struct {

enum {

CFG_CMD_UPDATE_WIFI_MQTT,

CFG_CMD_UPDATE_SENSOR,

CFG_CMD_UPDATE_LOAD_NAME

} type;

union {

struct {

char ssid[32];

char pass[64];

char user_id[32];

} net_info;

struct {

uint8_t sensor_type; // 0: SHT40, 1: DO, 2: pH

uint8_t new_slave_id;

char new_name[32];

bool enabled;

float calib_offset;

} sensor_info;

struct {

uint8_t load_id;

char new_name[32];

} load_info;

} payload;

} config_update_cmd_t;

#endif



Thay đổi capability model:
Controller phải khai báo số lượng interface vật lý tối đa do firmware định nghĩa, không phụ thuộc thiết bị đã cắm thực tế.

Ví dụ:
{
  "capabilities":{
    "rs485":{"supported":true,"count":4},
    "analog_4_20ma":{"supported":true,"count":1},
    "loads":{"supported":true,"count":4}
  }
}

Controller đồng thời công bố trạng thái sử dụng:
{
  "runtime_interfaces":{
    "rs485_used":3,
    "analog_4_20ma_used":0,
    "loads_used":2
  }
}

Mobile UI:
- Hiển thị 3 sensor đã cấu hình.
- Hiển thị 1 ô 'Add Sensor' duy nhất vì rs485.count=4 và rs485_used=3.
- Khi đạt giới hạn, ẩn nút Add.
- Load UI và 4-20mA UI cũng render động theo capability.

Phân biệt:
- count = số cổng phần cứng tối đa.
- used = số interface đã cấu hình.

# 5. State & Event Model (Inputs, Outputs & Transitions)

                  +-----------------------+

|      STATE_INIT       |

+-----------+-----------+

|

[ Check NVS Config ]

/                     \

(No Config / Soft-RESET)        (Config Valid)

/                         \

v                           v

+--------------------+       +--------------------+

|  STATE_BLE_PROV    |       |STATE_NET_CONNECTING|

+---------+----------+       +---------+----------+

|                            |

[Provision Done]              [Net Connected]

|                            |

+-------------+--------------+

|

v

+-----------------------+

|   STATE_OPERATIONAL   | <---+

+-----------+-----------+     |

|                 | [Net Recovered]

[Net Failure]           |

|                 |

v                 |

+-----------------------+     |

|    STATE_FAILOVER     | ----+

+-----------------------+

Chi tiết Input / Output của từng State:

| State (Trạng thái) | Input Triggers (Đầu vào) | Action & Output Logic (Xử lý & Đầu ra) | Next State Transition (Chuyển trạng thái) |
| --- | --- | --- | --- |
| STATE_INIT | System Power On / Reset | Khởi tạo Hardware: GPIO, NVS, UART RS485, SPI. Đọc app_config_t từ NVS. | - NVS rỗng/Lỗi: -> STATE_BLE_PROV - NVS có cấu hình: -> STATE_NET_CONNECTING |
| STATE_BLE_PROV | Chuyển từ INIT hoặc Nhấn giữ Nút Soft-RESET 10 giây | Bật BLE Advertising. Mở 4 Custom Endpoints (Cấu hình Wi-Fi/MQTT). | Nhận đủ Wi-Fi/MQTT Config từ App -> Lưu NVS -> Tắt BLE -> STATE_NET_CONNECTING. |
| STATE_NET_CONNECTING | Khởi động xong hoặc vừa Provisioning thành công | Kích hoạt Ethernet SPI W5500. Sau 10 giây nếu không có cáp Mạng -> Thử kết nối Wi-Fi Station. LED_ETH/LED_WIFI nhấp nháy. | Nhận IP & Kết nối thành công MQTT Broker -> STATE_OPERATIONAL. |
| STATE_OPERATIONAL | Đã kết nối Mạng + MQTT | Core 0: Gửi Telemetry, nhận Command/Config. Core 1: Đọc Modbus RS485, cập nhật Tải, Giám sát Health, cho phép App Config truy cập song song. | Mất kết nối Mạng (cả ETH & Wi-Fi) -> STATE_FAILOVER. |
| STATE_FAILOVER | Ethernet đứt cáp / Mất Wi-Fi / Mất Ping Gateway | Tự động đổi Route mặc định từ Ethernet -> Wi-Fi (hoặc ngược lại). LED_ERROR nhấp nháy 1Hz. Nếu mất kết nối > 300s -> Ngắt toàn bộ Tải (Safety Interlock). | - Kết nối khôi phục -> STATE_OPERATIONAL - Nhấn giữ Soft-RESET 10s -> STATE_FACTORY_RESET |
| Any State | Nút Soft-RESET bị giữ liên tục 10 giây | LED_ERROR nháy dồn dập (10Hz). Gọi nvs_flash_erase(). Khởi động lại vi điều khiển. | Reboot -> STATE_INIT -> STATE_BLE_PROV. |

# 6. Deep-Dive Task Logics & Inter-Task Communications

## 6.1 Diagram Truyền Nhận Dữ Liệu giữa các Task (Inter-Task Queues)

 [ sensor_modbus_task ] ----(sensor_data_queue)----> [ mqtt_client_task ] ----> (MQTT Telemetry)

|

[ App Endpoints  ] ----(config_cmd_queue)-----> [ app_nvm / Tasks  ]

|                                                      |

+------------------(load_cmd_queue)-------> [ load_control_task ] ----> (GPIO Relays)

^

[ mqtt_client_task  ] ----(load_cmd_queue)-----------------+

- sensor_modbus_task (Core 1, Priority 5, Stack 4096): Vòng lặp đọc 4 cảm biến.

- load_control_task (Core 1, Priority 7, Stack 3072): Nhận lệnh điều khiển.

- net_mgmt_task (Core 0, Priority 6, Stack 4096): Xử lý Failover ETH/WiFi.

- mqtt_client_task (Core 0, Priority 5, Stack 6144): Sub/Pub MQTT.

## 6.2 Chi tiết Logic Thực Thi của Các Task Chính

- sensor_modbus_task (Core 1, Priority 5):

  - Lock modbus_uart_mutex.

  - Kiểm tra sht40_cfg.enabled: Nếu True -> Gửi Frame Modbus Read Holding Registers (Func 03) tới slave_id. Đợi phản hồi UART timeout 200ms. Tính toán CRC16.

  - Kiểm tra do_cfg.enabled: Đọc Cảm biến Oxy hòa tan. Áp dụng calib_offset.

  - Kiểm tra ph_cfg.enabled: Đọc Cảm biến pH. Áp dụng calib_offset.

  - Unlock modbus_uart_mutex.

  - Nếu 1 cảm biến bị lỗi đọc quá 3 lần liên tiếp -> Đánh dấu valid = false, bật bit SYS_ERR_MODBUS_TIMEOUT trong sys_error_mask.

  - Đẩy sensor_data_t vào sensor_data_queue.

  - Gọi vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)).

- load_control_task (Core 1, Priority 7):

  - Đợi thông điệp load_command_t từ load_cmd_queue (Timeout 100ms).

  - Khi nhận lệnh từ Queue (từ MQTT App):

    - Cập nhật chân GPIO Relay tương ứng.

    - Nếu duration_sec = 0: Không bao giờ ngắt Tải. Nếu duration_sec > 0: khởi chạy timer tự đôngj ngắt tải khi hết thời gian

    - Tạo thông điệp ACK gửi lại cho MQTT Task / BLE Client.

  - Kiểm tra Safety Interlock: Nếu bit SYS_ERR_NET_LOST bị set kéo dài quá safety_timeout_s -> Ép toàn bộ GPIO Tải về LOW (Tắt an toàn).

- net_mgmt_task & Failover Engine (Core 0, Priority 5):

  - Lấy trạng thái Link của PHY Ethernet W5500.

  - Nếu Ethernet Cable Connected:

    - Thiết lập Ethernet làm Default Network Interface (esp_netif_set_default_netif).

    - Tắt Wi-Fi Station (hoặc đưa về Standby).

    - Cập nhật BIT_NET_ETH_CONNECTED trong sys_event_group.

  - Nếu Ethernet Cable Disconnected:

    - Kích hoạt esp_wifi_connect().

    - Khi Wi-Fi lấy được IP -> Thiết lập Wi-Fi làm Default Network Interface.

    - Cập nhật BIT_NET_WIFI_CONNECTED.

  - Chu kỳ Ping Gateway/Broker mỗi 5 giây. Nếu cả 2 Interface đều không Ping được -> Xóa hết Event Bits, set bit SYS_ERR_NET_LOST.

# 7. BLE Provisioning & Full Mobile App Management Specification

Mobile App tương tác với ESP32-S3 qua ESP-IDF Protocomm BLE Framework (Prefix Service Name: PROV_ESP32_) với 4 Custom Endpoints chuẩn hóa qua JSON:

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|                            MOBILE APP BLE ENDPOINTS                               |

+-------------------+--------------------+--------------------+---------------------+

|   prov-config     |   sensor-config    |     load-ctrl      |     sys-status      |

|  (SSID, Password, |  (Slave ID, Name,  |   (Direct Control  |   (Realtime Data,   |

|   MQTT Broker)    |   Calib, Enable)   |    Relay On/Off)   |    Active Errors)   |

+-------------------+--------------------+--------------------+---------------------+

- Telemetry: v1/devices/me/telemetry

- Command Rx: v1/devices/me/commands

- ACK Tx: v1/devices/me/ack

- Config Set: v1/devices/me/config/set

- Status: v1/devices/me/status

## 1. Endpoint prov-config (Cấu hình Mạng & MQTT initial)

- Gửi từ App (JSON Write):

{

"wifi_ssid": "Factory_AP_01",

"wifi_pass": "SecretKey123",

"mqtt_url": "mqtt://broker.hivemq.com",

"mqtt_port": 1883

}

- Phản hồi từ ESP32-S3: Save NVS -> Trả về {"status": "SUCCESS"} -> Reboot sau 2 giây.

## 2. Endpoint sensor-config (Đổi tên, Thêm/Xóa/Sửa Cảm biến qua App)

- Gửi từ App (JSON Write):

{

"sensor_type": "ph",

"slave_id": 3,

"name": "pH_Tank_A1",

"enabled": true,

"calib_offset": -0.15

}

- Xử lý trên ESP32-S3: Cập nhật struct ph_cfg trong RAM, gọi app_nvm_write_config(), gửi thông điệp reload cho sensor_modbus_task.

## 3. Endpoint load-ctrl (Đổi tên & Điều khiển Bật/Tắt Tải qua App)

- Gửi từ App (JSON Write):

{

"action": "SET_STATE",

"load_id": 1,

"state": true,

"duration_sec": 60,

"new_name": "Pump_Water_A"

}

- Xử lý trên ESP32-S3: Đẩy load_command_t vào load_cmd_queue, cập nhật tên Tải trong NVS.

## 4. Endpoint sys-status (Đọc Dữ liệu Thời gian thực & Danh sách Lỗi qua App)

- Yêu cầu từ App (Read Request).

- Phản hồi từ ESP32-S3 (JSON Response):

{

"net_interface": "ETH",

"sensors": {

"sht40": {"name": "Temp_Humid_Room", "temp": 29.1, "humid": 68.4, "valid": true},

"do": {"name": "DO_Tank_1", "do_mg_l": 6.82, "valid": true},

"ph": {"name": "pH_Tank_A1", "ph_val": 7.15, "valid": true}

},

"loads": {

"load_1": {"name": "Pump_Water_A", "state": true}

},

"errors": {

"code_mask": 1,

"messages": ["SYS_ERR_MODBUS_TIMEOUT on pH Sensor"]

}

}



# 8. Cấu hình Giao tiếp Phần cứng & Bảo mật (Secure Boot & Native USB)

## 1. Giao tiếp Ethernet W5500 (SPI Interface):

Sử dụng ESP-IDF SPI Master Driver kết nối với chip điều khiển mạng W5500 qua các đường chân phần cứng chuẩn: SPI2_HOST (FSPI), bao gồm SCLK, MOSI, MISO, chân chọn thiết bị CS, chân ngắt phần cứng INT, và chân phần cứng RST để khôi phục cứng khi W5500 treo cứng.

## Nạp Firmware qua Native USB & Chống khóa Chip (Security):

- Native USB DFU/Serial-JTAG: Cấu hình chân GPIO 19 (D-) và GPIO 20 (D+) trực tiếp nối ra cổng USB Type-C/Micro của mạch. Cho phép lập trình viên nạp firmware (idf.py flash) trực tiếp bằng cổng Native USB tích hợp trên chip ESP32-S3 mà không cần qua chip chuyển đổi UART ngoài (như CH340 hay CP2102) và không cần thao tác bấm giữ nút BOOT cơ học.

- Secure Boot V2 & Flash Encryption: Khi đóng gói sản phẩm thương mại, thực hiện bật cấu hình CONFIG_SECURE_BOOT_V2_ENABLED và CONFIG_SECURE_FLASH_ENC_ENABLED trong menuconfig của ESP-IDF. Thiết bị sẽ kích hoạt khóa phần cứng (eFuse), mã hóa toàn bộ nội dung trong flash ngăn chặn hành vi đọc trộm mã nguồn qua chân JTAG/SPI, đồng thời kiểm tra chữ ký số của Firmware trước mỗi lần khởi động (chỉ cho phép chạy code được verify chuẩn xác).

# Datasheet cảm biến

  - Cảm biến PH

  - Cảm biến oxy hòa tan DO

  - Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí SHT40

# Error Handling, Watchdogs & System Recovery

- Task Watchdog Timer (TWDT):

  - Kích hoạt TWDT với timeout 10 giây.

  - sensor_modbus_task, net_mgmt_task, mqtt_client_task bắt buộc phải gọi esp_task_wdt_reset() trong mỗi vòng lặp for(;;).

  - Nếu 1 task bị treo (Hang/Deadlock) quá 10s -> Vi điều khiển tự động Reset hệ thống.

- System Error LED Blink Engine (led_status_task):

  - Kiểm tra sys_error_mask định kỳ mỗi 100ms:

    - SYS_ERR_NONE: LED_ERROR Tắt.

    - SYS_ERR_NET_LOST / SYS_ERR_MQTT_BROKER: LED_ERROR nhấp nháy tần số 1Hz.

    - SYS_ERR_MODBUS_TIMEOUT: LED_ERROR nhấp nháy tần số 4Hz.

    - SYS_ERR_NVM_FAIL / Fatal Panic: LED_ERROR Sáng liên tục.

- Memory Diagnostics:

  - system_mon_task kiểm tra esp_get_free_heap_size().

  - Nếu Free Heap < 20KB -> Bật Cảnh báo WARNING qua USB Native Serial và đẩy log lỗi về MQTT Status Topic.

# 11. Acceptance Criteria (Verification Matrix)

| Test ID | Hạng mục kiểm thử | Kịch bản thực hiện (Test Procedure) | Điều kiện Đạt (Pass Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Core Isolation | Tăng tần suất đọc Modbus lên tối đa trên Core 1. | Mạng và MQTT trên Core 0 không bị trễ packet, latency < 50ms. |
| AC-02 | Zero-Downtime Failover | Rút dây cáp Ethernet W5500 khi đang kết nối. | Hệ thống chuyển sang Wi-Fi và tái kết nối MQTT thành công trong < 5 giây. |
| AC-03 | Modbus Fault Tolerance | Ngắt dây tín hiệu của cảm biến pH. | LED_ERROR nháy 4Hz. Telemetry MQTT vẫn gửi dữ liệu SHT40 và DO bình thường, flag ph_valid: false. |
| AC-04 | BLE App Lifecycle Control | Dùng Mobile App kết nối qua MQTT để sửa tên Cảm biến pH thành "pH_Oat_1" và đổi Slave ID. | Tên mới được cập nhật vào Flash NVS, bản tin MQTT Telemetry lập tức sử dụng tên mới. |
| AC-05 | Factory Soft-Reset | Nhấn giữ nút Soft-RESET trong 10 giây. | NVS Flash bị xóa sạch, vi điều khiển reboot và tự nhảy vào chế độ BLE Provisioning (STATE_BLE_PROV). |
| AC-06 | Native USB Debugging | Cắm cổng Native USB vào máy tính mà không cần Mạch USB-UART ngoài. | Nạp firmware thành công (không cần bấm nút BOOT/EN) và đọc được toàn bộ ESP_LOG Serial Debug. |

# 11. Complete ESP-IDF Component File Tree

├── CMakeLists.txt

├── partitions.csv              # Định nghĩa phân vùng Flash (hỗ trợ OTA & Encrypted Storage)

├── main/

│   ├── CMakeLists.txt

│   ├── main.c                  # Entry point (app_main), task creation pinned to cores

│   └── main_data_types.h       # Shared C Structs, Enums, Event Bits, Queue Handles

├── components/

│   ├── app_network/            # Ethernet W5500 SPI driver + Wi-Fi Station Failover Manager

│   │   ├── CMakeLists.txt

│   │   ├── include/app_network.h

│   │   └── app_network.c

│   ├── app_mqtt/               # MQTT Client, Telemetry Publish & Command Parser

│   │   ├── CMakeLists.txt

│   │   ├── include/app_mqtt.h

│   │   └── app_mqtt.c

│   ├── app_modbus/             # RS485 UART Driver, Modbus RTU Engine (SHT40, DO [0x0002], pH [0x0000])

│   │   ├── CMakeLists.txt

│   │   ├── include/app_modbus.h

│   │   └── app_modbus.c

│   ├── app_control/            # Relay GPIO Driver, Auto-off Timers, Safety Interlock

│   │   ├── CMakeLists.txt

│   │   ├── include/app_control.h

│   │   └── app_control.c

│   ├── app_ble_prov/           # BLE Protocomm Provisioning & Full App Management

│   │   ├── CMakeLists.txt

│   │   ├── include/app_ble_prov.h

│   │   └── app_ble_prov.c

│   ├── app_nvm/                # NVS Flash Management & Soft-RESET Button Handler

│   │   ├── CMakeLists.txt

│   │   ├── include/app_nvm.h

│   │   └── app_nvm.c

│   └── app_sysmon/             # Task WDT, Memory Leak Checker, LED Error Blink Engine

│       ├── CMakeLists.txt

│       ├── include/app_sysmon.h

│       └── app_sysmon.c

└── requirements.md             # Standard Document for AI Auto-Coding Generator