TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
(MOBILE APP REQUIREMENT SPECIFICATION)

Dự án: Hệ thống Giám sát & Điều khiển Ao nuôi Thủy sản / IoT Công nghiệp sử dụng ESP32-S3

Revision: 2.0 — Contract-aligned with ESP32-S3 Controller Specification
Ngày: 07/10/2026

# 1. Mục đích và nguyên tắc đồng bộ

Tài liệu này đặc tả Mobile App dựa trực tiếp trên ESP32-S3 Controller Requirements & System Architecture Specification. Mobile App không tự định nghĩa thêm protocol, topic, field JSON, thiết bị hoặc capability mà firmware chưa công bố. Mọi giao tiếp thiết bị phải bám theo 4 BLE Custom Endpoints, 5 MQTT topics và các C struct/JSON contract được controller công bố.

Nguồn chuẩn: app_ble_prov, app_mqtt, app_modbus, app_control, app_nvm, app_sysmon và main_data_types.h.

BLE: ESP-IDF Protocomm + NimBLE, service prefix PROV_ESP32_, Security Sec1.

MQTT: Command/ACK dùng QoS 1; Telemetry dùng QoS 0.

Controller define số lượng cảm biến và tải; Mobile không được giả định 4 relay.

Các tính năng account/backend, scheduler, historical database, master-off riêng hoặc dynamic user topic chỉ được triển khai nếu có protocol/backend contract bổ sung; không thuộc contract hiện tại.

# 3. Kiến trúc Mobile App

Ứng dụng Android viết bằng Flutter, gồm các lớp chức năng sau:

| Layer / Component | Trách nhiệm | Giao tiếp |
| --- | --- | --- |
| Presentation / UI | Device list, dashboard, sensor cards, load control, configuration, diagnostics | Flutter UI |
| Device Session Manager | Theo dõi device đang chọn, connection state, MQTT subscription và BLE session | MQTT/BLE |
| MQTT Service | Subscribe/publish đúng 5 topic; QoS; reconnect; route message theo device session | MQTT Broker |
| BLE Provisioning Service | Scan PROV_ESP32_, kết nối Protocomm, gọi 4 custom endpoints, xử lý JSON | BLE Sec1 |
| Protocol / JSON Mapper | Serialize/deserialize payload đúng field và kiểu dữ liệu controller | JSON |
| Device State Store | Lưu snapshot sensor/load/network/error để UI render | In-memory/local storage |
| Diagnostics / Developer Console | Hiển thị raw MQTT/BLE JSON, ACK, status và lỗi | MQTT/BLE logs |

# 3. DYNAMIC INTERFACE CAPABILITY MODEL & UI RENDERING

Controller công bố cấu hình phần cứng tối đa (capabilities) và trạng thái đang sử dụng (runtime_interfaces) qua JSON response[cite: 4, 5, 6]:

{

"capabilities": {

"rs485": { "supported": true, "count": 4 },

"analog_4_20ma": { "supported": true, "count": 1 },

"loads": { "supported": true, "count": 4 }

},

"runtime_interfaces": {

"rs485_used": 3,

"analog_4_20ma_used": 0,

"loads_used": 2

}

}

Quy tắc Render Giao diện Động (Dynamic UI Rules):

- App phân biệt count (số cổng phần cứng tối đa) và used (số cổng đã cấu hình)[cite: 4, 5, 6].

- Hiển thị danh sách các cảm biến/tải đã được cấu hình[cite: 4, 5, 6].

- Nếu rs485_used < rs485.count, App hiển thị duy nhất 01 nút/ô "Add Sensor" đại diện cho cổng trống tiếp theo[cite: 4, 5, 6].

- Khi rs485_used == rs485.count (đạt giới hạn phần cứng 4/4), App TỰ ĐỘNG ẨN hoàn toàn nút "Add Sensor"[cite: 4, 5, 6].

- Giao diện quản lý Tải (Loads) và Cảm biến 4-20mA tự động render động tương tự theo cặp count vs used[cite: 4, 5, 6].

# 4. Device Identity và MQTT Topic Contract

Theo controller specification, MQTT client sử dụng Device ID/MAC làm Client_ID. Mobile không được thay đổi hoặc tự tạo một topic namespace khác.

| Topic | Direction | QoS | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| V1/users/{user_id}/devices/{device_id}/telemetry | ESP32 → Broker → Mobile | 0 | Dữ liệu sensor realtime. |
| v1/users/{user_id}/devices/{device_id}/commands | Mobile → Broker → ESP32 | 1 | Command điều khiển tải. |
| v1/users/{user_id}/devices/{device_id}/ack | ESP32 → Broker → Mobile | 1 | ACK cho command/config. |
| v1/users/{user_id}/devices/{device_id}/set | Mobile → Broker → ESP32 | 1 | Cập nhật cấu hình. |
| v1/users/{user_id}/devices/{device_id}/status | ESP32 → Broker → Mobile | Theo controller/broker config | Trạng thái thiết bị. |

# 5. BLE Provisioning và Device Management Contract

Service prefix: PROV_ESP32_. BLE chỉ hoạt động ở STATE_BLE_PROV; sau provisioning thành công, controller lưu NVS, tắt BLE và chuyển sang STATE_NET_CONNECTING.

| Endpoint | Direction | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| prov-config | App → ESP32 | Cấu hình Wi-Fi + gửi user_id |

# 6. JSON Contract — BLE

## 6.1 prov-config (gửi qua BLE)

{
  "wifi_ssid": "Factory_AP_01",
  "wifi_pass": "SecretKey123",
  "user_id": "usr_99218472"
}

Response thành công theo specification: {"status": "SUCCESS"}. Controller lưu NVS và reboot sau khoảng 2 giây.

## 6.2 sensor-config (gửi qua MQTT)

{
  "sensor_type": "ph",
  "slave_id": 3,
  "name": "pH_Tank_A1",
  "enabled": true,
  "calib_offset": -0.15
}

| Field | Kiểu | Rule Mobile |
| --- | --- | --- |
| sensor_type | string | Theo JSON contract: sht40 / do / ph; không tự thêm loại sensor. |
| slave_id | integer | 1–247. |
| name | string | Tên sensor; phù hợp char[32] trong C struct. |
| enabled | boolean | true/false. |
| calib_offset | number | Float calibration offset. |

## 6.3 load-ctrl (gửi qua MQTT)

{
  "action": "SET_STATE",
  "load_id": 1,
  "state": true,
  "duration_sec": 60,
  "new_name": "Pump_Water_A"
}

load_id hiện được UI hỗ trợ mặc định là 1 theo contract và app_config_t (load_1_name).

state=true: bật; state=false: tắt.

duration_sec=0: không tự động tắt; >0: controller tự tắt sau thời gian chỉ định.

new_name dùng khi đổi tên tải; Mobile không tạo command action khác ngoài contract đã công bố.

# 7. JSON Contract — mqtt sys-status

{
  "net_interface": "ETH",
  "sensors": {
    "sht40": {"name": "Temp_Humid_Room", "temp": 29.1, "humid": 68.4, "valid": true},
    "do": {"name": "DO_Tank_1", "do_mg_l": 6.82, "valid": true},
    "ph": {"name": "pH_Tank_A1", "ph_val": 7.15, "valid": true}
  },
  "loads": {
    "load_1": {"name": "Pump_Water_A", "state": true}
  },
  "errors": {
    "code_mask": 1,
    "messages": ["SYS_ERR_MODBUS_TIMEOUT on pH Sensor"]
  }
}

UI phải xử lý valid=false mà không coi toàn bộ device là offline.

net_interface có ít nhất ETH/Wi-Fi/không có interface tương ứng với net_interface_t.

code_mask là bitmask; UI phải decode theo sys_error_code_t.

# 8. Cấu trúc dữ liệu mà Mobile phải phản ánh

| ESP32 C Struct | Field chính | UI / App usage |
| --- | --- | --- |
| app_config_t | Wi-Fi, MQTT, sht40_cfg, do_cfg, ph_cfg, load_1_name, safety_timeout_s | Device settings. |
| modbus_sensor_cfg_t | slave_id, name[32], enabled, calib_offset | Sensor configuration form. |
| sensor_data_t | temperature, humidity, do_mg_l, ph_val, valid flags, timestamp | Realtime telemetry model. |
| load_command_t | cmd_id, load_id, target_state, duration_sec | Command state / ACK correlation. |
| config_update_cmd_t | Wi-Fi/MQTT, sensor update, load name | Config command model. |

# 9. Device State và UX State Machine

| ESP32 State | Mobile presentation | Cho phép thao tác |
| --- | --- | --- |
| STATE_INIT | Connecting / Initializing | Chờ trạng thái. |
| STATE_BLE_PROV | Provisioning mode / Add Device | BLE provisioning. |
| STATE_NET_CONNECTING | Connecting network | Không điều khiển tải qua MQTT nếu chưa online. |
| STATE_OPERATIONAL | Online / Operational | Dashboard, telemetry, command, config. |
| STATE_FAILOVER | Degraded / Reconnecting | Hiển thị cảnh báo; theo dõi network recovery. |
| STATE_FACTORY_RESET | Provisioning after reboot | Thiết bị quay lại BLE provisioning. |

# 10. Error Model và cảnh báo

| Bit | Error | Mobile behavior |
| --- | --- | --- |
| 1<<0 | SYS_ERR_MODBUS_TIMEOUT | Sensor lỗi/invalid; cảnh báo sensor communication. |
| 1<<1 | SYS_ERR_NET_LOST | Device/network offline hoặc degraded. |
| 1<<2 | SYS_ERR_MQTT_BROKER | MQTT broker unavailable. |
| 1<<3 | SYS_ERR_NVM_FAIL | Critical configuration/storage error. |
| 1<<4 | SYS_ERR_SENSOR_OUT_RANGE | Sensor value ngoài ngưỡng an toàn. |

Màu/priority UI nên phản ánh severity của controller: network/MQTT = warning; Modbus = sensor warning; NVM/Fatal = critical.

LED_ERROR của phần cứng: Net/MQTT 1Hz, Modbus 4Hz, NVM/Fatal sáng liên tục. Mobile hiển thị cùng semantic severity, không cần mô phỏng animation LED.

# 11. Dashboard — Bố cục giao diện

Dashboard của một controller nên được tổ chức theo thứ tự ưu tiên vận hành:

Header: tên thiết bị, Device ID/MAC rút gọn, Online/Offline và interface hiện tại (ETH/Wi-Fi).

Network status card: active interface và trạng thái kết nối.

Sensor grid: 3 card SHT40, DO, pH; mỗi card hiển thị tên, giá trị, đơn vị và valid/error state.

Actuator card: Load 1, tên tải, ON/OFF, duration countdown nếu command có duration_sec > 0.

System alert panel: error code mask + messages.

Historical chart: chỉ vẽ dữ liệu telemetry mà Mobile/backend thực sự lưu; không giả định ESP32 có historical query API.

Actions/settings: cấu hình sensor, cấu hình load name, diagnostics.

# 12. Màn hình và component UI chi tiết

| Screen | Thành phần | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Device List | Device cards, Add Device | Mỗi device card lấy trạng thái từ Database |
| Add Device | BLE scan, Wi-Fi SSID, password, MQTT URL, port | Gửi đúng prov-config JSON; |
| Device Dashboard | Network + Sensors + Load + Errors | Render theo sys-status và telemetry contract. |
| Sensor Configuration | Sensor selector, Slave ID, Name, Enable, Calibration | Validate ID 1–247; gửi sensor-config JSON. |
| Load Configuration | Load 1 name, state, duration | Gửi load-ctrl; không tạo UI cho load 2–4 nếu firmware contract chưa mở rộng. |
| Diagnostics | Error list, raw JSON, connection state | Hỗ trợ kỹ thuật. |
| Developer Console | Raw MQTT/BLE traffic | Có filter Telemetry / Command / ACK / Config / Status. |

# 13. Realtime Telemetry và biểu đồ

Controller định nghĩa sensor_data_t gồm temperature, humidity, do_mg_l, ph_val, các valid flag và timestamp. Mobile phải thiết kế model tương ứng. Tuy nhiên controller specification không đưa ra một JSON telemetry payload đầy đủ; do đó tài liệu này không tự bịa một schema telemetry mới. Khi firmware chốt JSON telemetry, Mobile mapper phải dùng đúng schema đó.

Hiển thị realtime: chỉ render giá trị có valid=true; giá trị invalid phải có trạng thái lỗi/không khả dụng.

timestamp dùng làm trục thời gian nếu telemetry payload có truyền field tương ứng.

Chart theo giờ/ngày/tuần/tháng là capability phía Mobile/backend, không phải một API query history của ESP32.

# 14. Actuator Control Rules

Command phải có cmd_id UUID để Mobile đối chiếu ACK.

load_id hiện hỗ trợ 1 theo load configuration contract.

target state và duration phải được phản ánh chính xác vào UI.

Nếu safety interlock kích hoạt do SYS_ERR_NET_LOST kéo dài quá safety_timeout_s, controller ép tải về LOW. Mobile phải hiển thị trạng thái tải thực tế/alert khi nhận được trạng thái tương ứng.

Sau safety shutdown, controller không tự bật tải khi mạng phục hồi; Mobile phải yêu cầu command mới nếu muốn bật lại.

Không có scheduler hoặc master emergency-stop protocol trong controller spec hiện tại.

# 15. Configuration Rules

Wi-Fi: ssid tối đa phù hợp wifi_ssid[32], password phù hợp wifi_password[64].

Sensor name tối đa phù hợp char[32].

Sensor Slave ID: 1–247.

Calibration offset: float.

Load name hiện có load_1_name[32].

safety_timeout_s là thời gian safety interlock ở controller; Mobile chỉ cấu hình nếu firmware cung cấp command/config path tương ứng. Contract hiện tại không có JSON example riêng cho field này.

# 16. MQTT Session và xử lý message

Khi operational, Mobile subscribe các topic mà controller công bố

Command/config publish với QoS 1; UI chuyển command sang Pending cho đến khi nhận ACK hoặc timeout.

Telemetry QoS 0: chấp nhận mất một sample; không coi một sample thiếu là device offline.

Status dùng để xác định availability của device.

Reconnect MQTT phải khôi phục subscription và refresh UI state.

# 17. Developer Mode

Nhấn 10 lần vào App Version để bật Developer Mode.

Console hiển thị raw JSON của Telemetry, Command, ACK, Config Set, Status và BLE endpoint traffic của từng device

Hiển thị timestamp, direction (RX/TX), transport (BLE/MQTT) và topic/endpoint.

Không hiển thị hoặc log plaintext Wi-Fi password/MQTT password trong console nếu không cần thiết.

# 18. Security Requirements

BLE provisioning sử dụng ESP-IDF Unified Provisioning / Protocomm Security Sec1.

Mobile không log password Wi-Fi/MQTT ở production.

MQTT TLS/security configuration phải tuân theo broker configuration được firmware hỗ trợ; Mobile không tự suy diễn certificate workflow nếu controller chưa định nghĩa.

Account/OTP/backend authentication không thuộc controller contract hiện tại và không được coi là prerequisite để BLE/MQTT device protocol hoạt động.

# 19. Acceptance Criteria cho Mobile

| ID | Test | Pass criteria |
| --- | --- | --- |
| M-01 | BLE Provisioning | Scan/connect PROV_ESP32_ và gửi prov-config đúng 3 field; nhận SUCCESS. |
| M-02 | Sensor Config | Đổi pH name, slave_id, enabled, calib_offset; ESP32 cập nhật cấu hình. |
| M-03 | Load Control | Gửi SET_STATE load_id=1 với state và duration; UI phản ánh command/ACK. |
| M-04 | System Status | Parse đúng net_interface, 3 sensor objects, load_1 và error mask/messages. |
| M-05 | MQTT Topics | Chỉ sử dụng 5 topic chuẩn v1/devices/me/... của controller. |
| M-06 | Error Decode | Decode đúng 5 SYS_ERR_* bitmask và hiển thị severity phù hợp. |
| M-07 | Failover UI | Khi interface đổi ETH↔Wi-Fi, dashboard cập nhật active interface; không coi failover là sensor failure. |
| M-08 | Safety Interlock | Khi mất mạng kéo dài và tải bị ép OFF, UI hiển thị cảnh báo và không tự bật lại. |
| M-09 | Developer Mode | Hiển thị raw JSON MQTT/BLE để chẩn đoán. |
| M-10 | Contract Integrity | Không gửi field/topic/command không được ESP32 specification công bố. |

# 20. Mapping nhanh giữa Mobile và ESP32 Components

| ESP32 component | Mobile dependency |
| --- | --- |
| app_ble_prov | BLE scanner, Protocomm client, 4 endpoints, JSON. |
| app_mqtt | 5 MQTT topics, QoS, telemetry/command/ack/config/status. |
| app_modbus | Sensor model SHT40/DO/pH và config fields. |
| app_control | Load command, duration, safety interlock. |
| app_nvm | Persistence semantics của Wi-Fi/MQTT/sensor/load config. |
| app_network | ETH/Wi-Fi active interface và failover status. |
| app_sysmon | Error mask, severity, diagnostics. |

# 21. Kết luận kiến trúc

Mobile App được xem là một protocol client của ESP32-S3, không phải một nguồn định nghĩa protocol độc lập. Kiến trúc đúng là: BLE dùng cho provisioning/configuration trực tiếp; MQTT dùng cho vận hành khi controller đã operational; sys-status cung cấp snapshot quản trị; telemetry cung cấp dữ liệu sensor; command/config tạo thay đổi; ACK xác nhận xử lý. UI phải phản ánh state/error thực tế của firmware và không được hiển thị capability mà firmware chưa có contract.

END OF MOBILE APP REQUIREMENT SPECIFICATION